Задание по конфигурации процессора 103 и программе платы управления УИПС1 (к).

- Исходные данные.

  - Аппаратная конфигурация.

Для схемы платы управления ИШДУ.469575.002vCH.sch и чертежа платы управления ИШДУ.725.0CH.PCB создан файл исходных данных 469575002A3CH.xlsx . Эти файлы являются исходными данными для создания проекта программного обеспечения контроллера  STM32F103C8T6.

Требуемая конфигурация выводов контроллера  STM32F103C8T6  в соответствии с чертежом платы управления ИШДУ.725.0CH.PCB :

|  |  |  |  | 4 8 | 4 7 | 4 6 | 4 5 | 4 4 | 4 3 | 4 2 | 4 1 | 4 0 | 3 9 | 3 8 | 3 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V 3 | G 3 | P B 9 | P B 8 | B T 0 | P B 7 | P B 6 | P B 5 | P B 4 | P B 3 | P A 15 | C L K |  |  |  |  |
| 1 | Vbat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V2 | 36 |
| 2 | PC13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G2 | 35 |
| 3 | PC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIO | 34 |
| 4 | PC15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA12 | 33 |
| 5 | OSCin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA11 | 32 |
| 6 | OSCuot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA10 | 31 |
| 7 | Rst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA9 | 30 |
| 8 | AGN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA8 | 29 |
| 9 | ACC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB15 | 28 |
| 10 | PA0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB14 | 27 |
| 11 | PA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB13 | 26 |
| 12 | PA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB12 | 25 |
|  |  |  |  | P A 3 | P A 4 | P A 5 | P A 6 | P A 7 | P B 0 | P B 1 | P B 2 | P B 10 | P B 11 | G 1 | V 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 |  |  |  |  |

Номер/Имя/назначение выводов контроллера :

| 1 | Vbat |  | 25 | ERK | разр чтен КАН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R/T A | чт\зап амперметра – 0/1 – сигнал управление I/O | 26 | R/TK | чт\зап КАН |  |
| 3 | kt |  | 27 | ETK | разр зап КАН |  |
| 4 | R/T C | чт\зап ЦПКУ | 28 | kt |  |  |
| 5 | osc |  | 29 | kt |  |  |
| 6 | osc |  | 30 | ON | лампа ВЫХ |  |
| 7 | RST10k+ |  | 31 | Hlosn | лампа ОСН |  |
| 8 | AGND |  | 32 | Hlrez | лампа РЕЗ |  |
| 9 | Avcc |  | 33 | S1 | кнопка 1 |  |
| 10 | OSN | уровень основного | 34 | DIO | программатор |  |
| 11 | REZ | уровень резервного | 35 | GND |  |  |
| 12 | TX2C | запись в ЦПКУ | 36 | Vcc |  |  |
| 13 | RX2C | чтение от ЦПКУ | 37 | CLK | программатор |  |
| 14 | K2 | включить резервное | 38 | S2 | кнопка 2 |  |
| 15 | K1 | включить основное | 39 | S3 | кнопка 3 |  |
| 16 | +V | уровень Выхода1 | 40 | S4 | кнопка 4 |  |
| 17 | -V | уровень Выхода2 | 41 | S5 | кнопка 5 |  |
| 18 | DA2 | полярность «-» | 42 | TX1A | зап Амперметра |  |
| 19 | DA1 | полярность «+» | 43 | RX1A | чтен Амперметра |  |
| 20 | DA3 | нагрузка (не реализ) | 44 | BOOT G | программатор |  |
| 21 | TX3K | запись КАН пересено на | 45 | HL1 | светодиод 1 |  |
| 22 | RX3K | чтение КАН pc6/7 | 46 | HL2 | светодиод 2 |  |
| 23 | Agnd |  | 47 | GND |  |  |
| 24 | Avcc |  | 48 | Vcc |  |  |  |

1.2 Программная конфигурация.

Укрупненная структура программы контроллера платы управления ИШДУ.469575.002.

Определение рабочих данных:

Буфер адреса, буферы приема и передачи данных ЦПКУ

Буферы приема и передачи данных КАН

Буферы приема и передачи данных Амперметра

Переменные и константы программы

Инициализация схемы тактирования контроллера

Определения параметров инициализации АЦП

Инициализация Таймера 3 (отсчета паузы окончания пакета)

Определение и инициализация UART1 (обмен с Амперметром)

Определение и инициализация UART2 (обмен с ЦПКУ)

Определение и инициализация UART3 (обмен с КАН)

Определение структуры и инициализация дискретных выходов

Определение структуры и инициализация дискретных входов

Определение и инициализация Системного таймера

Объявление обработчиков прерываний:

Системного таймера

Таймера 3

АЦП

UART1

UART2

UART3

Пауза при включении

Задание начального состояния контроллера

Измерение напряжений ОСН и РЕЗ

Подача питания ОСН или РЕЗ на КАН

Основной рабочий цикл

Ожидание пакета от ЦПКУ АЦП (периодически) - Измерение напряжений ОСН и РЕЗ ,

измерение напряжения "+" и "-" на нагрузке

По порогам ОСН и РЕЗ переключение подачи питания.

Проверка ручного управления

Проверка признака приема пакета от ЦПКУ

Фиксация окончания пакета - по времени паузы 3-4 байта

Если нет Прием пакета ЦПКУ: Возврат к началу цикла

Если есть Прием пакета ЦПКУ:

Определение длины пакета.

Если «общая»-> Управление током КАН

Обработка команды

Проверка "адреса", если "свой" то Выполнение команды если нет Сброс буфера приема, ожидание пакета ЦПКУ

Выполнение команды Выдача соответствующих команд управления периферией

Формирование ответа

Передача ответа в ЦПКУ

Сброс буфера приема, ожидание пакета Возврат к началу цикла

Протокол обмена платы управления с ЦПКУ в Приложении А.

- Задания на проектирование программного обеспечения.

Проект ПО разрабатывать в среде Keil uVision 5.11.

Для ПО использовать библиотеки HAL STM32.

  - Первое задание.

Задать требуемую конфигурацию контроллера.

Обеспечить распознавание и прием команд по UART2 от ЦПКУ (компьютера) и формировать ответы на команду F4 (обработка АЦП линии PA6, PA7).

  - Второе задание.

Задать требуемую конфигурацию контроллера.

Обеспечить распознавание и прием команд по UART2 от ЦПКУ (компьютера) и формировать ответы на команду F3 (обработка АЦП линии PA0, PA1).

ПРОТОКОЛ обмена ЦПКУ и УИПС1.                                                   Приложение А

1. Адресация контроллеров

В каждый контроллер записывается его адрес при программировании.

0x80(«А»), 0x00, 0x00 для контроллеров УИПС,

0x8A(«К»), 0x00, 0x00 для контроллеров КП.

2. Команды центрального прибора.

2.1 Запись констант в каждый контроллер.

(Mui,  Ii , Mbi) Команда записи – 13 байт

| Адрес | «А» 0x80 | 00 | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| коэф. инд. | Зн. Е-15 | E-8 | B-8 |
| пост. сост. | Зн. Е-15 | Е-8 | ----- |
| коэф. вихр. | Зн. Е-15 | E-8 | B-8 |
| группа | Б, Г или Ш | Кс 0х00 |  |

Зн. – знак  16-ый бит (0 – плюс  1 – минус) (1 бит)

Е-15, E-8  целая часть  в сотых долях (М*100), до запятой (15 бит) (десятичное число в двоичном представлении)

B-8 дробная часть  2-8 десятичная (десятичная цифра после запятой в двоичном представлении)

2.2 Циркулярная передача расчетных составляющих индукции.

( Hx, dHx, Hy, dHy, Zz, dZz). Команда – 20 байт

| Адрес | «Ц» 0x96 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hx | Зн. Е-15 | E-8 | B-8 |
| dHx | Зн. Е-15 | E-8 | B-8 |
| Hy | Зн. Е-15 | E-8 | B-8 |
| dHy | Зн. Е-15 | E-8 | B-8 |
| Zz | Зн. Е-15 | E-8 | B-8 |
| dZz | Зн. Е-15 | E-8 | B-8 |
| кс | 0х00 |  |  |

2.3 Команды управления контроллерами.

Команда – 5 байт. (в третьем байте старшая 1  - для отличия от команды записи констант)

| Адрес | «А» | 0х00 | 0х81 | 0xFx | кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«команда» - шестнадцатеричный код:

0xF1  -   Старт;		0xF4  -   выдать сопротивление изоляции (индикаторно);

0xF2  -   Стоп;		0xF5  -  выдать константы;

0xF3  -   выдать ток;

3. Ответ контроллера

Ответ контроллера – 6 байт

| Адрес | «А» | 00 | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток или сопр. | Зн. Е0 | Е-1 Е-2 | 0х56 |

На F1, F2 – 0x80, 0x00, 0x01, 0xFx, 0xERR, 0x56

0xERR - 0х10 - восстановление резервного; 0х11 – отказ резервного; 0х20 - восстановление основного; 0х21 – отказ основного.

На F3 - 0x80, 0x00, 0x01, 0x1X, 0xYZ, 0x5x (X,YZ– двоично-десятичное число; 0x5x- младшие два бита отображают ОСНОВНОЙ и РЕЗЕРВНЫЙ).

На F4 - 0x80, 0x00, 0x01, 0x2f, 0xRR, 0x5x (RR – напряжение с АЦП; 0x5x --------.

На F5 - 0x80, 0x00, 0x01, константы – 13 байт.